Configurar servidor DNS no Debian 12.

Baixar o bind9

# apt-get update
# apt-get install bind9 dnsutils whois

Configurar IP fixo na interface interna

# nano /etc/network/interfaces

auto lo

iface lo inet loopback

allow-hotplug enp0s8    # onde enp0s8 é o nome da sua placa de rede

iface enp0s8 inet static

address 192.168.10.1

netmask 255.255.255.0

network 192.168.10.0

Configurar no arquivo /etc/hosts

#  nano /etc/hosts

127.0.0.1	ns1

192.168.10.1	ns1.empresaredes2.com.nr	ns1

Configurar no /etc/hostname o nome da máquina

#  nano /etc/hostname

ns1.empresaredes2.com.br

Acessar o diretório do Bind

#  cd /etc/bind

Editar o arquivo /etc/named.conf.default-zones

# nano named.conf.default-zones

Incluir as zonas diretas e reversa

//zona direta

zone “empresaredes2.com.br” {

type master;

file “/etc/bind/db.empresaredes2.int”;

};

//zona reversa

zone “10.168.192.in-addr.arpa” {

type master;

file “/etc/bind/db.192”;

};

Verificar se o arquivo de configuração contém erros

# named-checkconf

Criar agora os arquivos de zona direta e reversa

Arquivo de zona direta

Criar o arquivo dentro do diretorio /etc/bind

# nano db.empresarede2.int

Incluir o seguinte conteúdo

;
; BIND reverse data file for broadcast zone
;
$TTL	604800
@	IN	SOA	ns1.empresaredes2.com.br. root.empresaredes2.com.br. (
		      202014081		; Serial
			 604800		; Refresh
			  86400		; Retry
			2419200		; Expire
			 604800 )	; Negative Cache TTL
;
@	IN	NS	ns1.
@	IN	A	192.168.10.1
www	IN	A	192.168.10.1
ftp	IN	A	192.168.10.1
@	IN	TXT	"v=spf a mx ip4:192.168.10.1 -all"

Arquivo de zona reversa

Criar o arquivo dentro do diretorio /etc/bind

# nano db.192

Incluir o seguinte conteúdo

;
; BIND reverse data file for broadcast zone
;
$TTL	604800
@	IN	SOA	ns1.empresaredes2.com.br. root.empresaredes2.com.br. (
		      202014081		; Serial
			 604800		; Refresh
			  86400		; Retry
			2419200		; Expire
			 604800 )	; Negative Cache TTL
;
@	IN	NS	ns1.empresaredes2.com.br.
1	IN	PTR	ns1.empresaredes2.com.br.

Verificar se o arquivo de zona direta e reversa contém erros

# named-checkzone empresaredes2.com.br    /etc/bind/db.empresaredes2.int

# named-checkzone 10.168.192.in-addr.arpa    /etc/bind/db.192

Reinicie o bind

# systemctl restart bind

Para usar o dominio configurado ele deve ser inserido no /etc/resolv.conf

# nano /etc/resolv.conf

domain empresaredes2.com.br

search empresaredes2.com.br

nameserver 192.168.10.1

como travar um arquivo para ele não mudar quando a máquina reiniciar

usar:

# chattr +i resolv.conf

Agora vamos verificar a resolução de nomes

nslookup empresaredes2.com.br