INSTALAR SERVIDOR DE VPN

Acertar o arquivo sources.list que fica dentro do /etc/aptm

Criar user nobody  ( groupadd nobody )

Digitar:  cd /etc/apt

Digitar: nano sources.list

Trocar :   buster    por   bullseye

Instalar

apt-get update

apt-get install openvpn

Gerar a chave de criptografia

openvpn -genkey --secret /etc/openvpn/static.key

static.key (nome da sua chave)

Criar grupo nobody digitando    (groupadd nobody)

Dentro do diretorio /etc/openvpn criar um arquivo

Ex: matriz.conf

dev tun
ifconfig 172.16.11.1   172.16.11.2
secret /etc/openvpn/static.key
port 5000
comp-lzo
user nobody
group nobody
ping 15
verb 3

Iniciar o servidor

Digitar : systemctl start openvpn.service

OBS: SE NÃO SUBIR O (  tun0  ), remova o openvpn com o comando:

Digite:  apt-get purge openvpn

Instale novamente com o comando: apt-get install openvpn

Iniciar o serividor novamente

Digitar : systemctl start openvpn.service

Configurar o cliente

Importar um linux

Criar user nobody  ( groupadd nobody )

Acertar o arquivo sources.list que fica dentro do /etc/apt

Digitar:  cd /etc/apt

Digitar: nano sources.list

Trocar :   buster    por   bullseye

Ex: filial.conf

dev tun
remote xxx.xxx.xxx.xxx  #IP real da maquina da matriz

Ifconfig 172.16.11.2   172.16.11.1
secret /etc/openvpn/static.key
port 5000
comp-lzo
user nobody
group nobody
ping 15
verb 3

Copiar a chave do servidor para o cliente

No servidor copiar a chave que está dento da pasta /etc/openvpn para a pasta /tmp

Na pasta /tmp, compactar a chave e depois dar o commando (chmod 777 *.zip) isso vai dar permissão para você copiar o arquivo para a maquina cliente.

Na maquina cliente ir para a pasta /etc/openvpn e digitar (scp aluno@ip_do_servidor:/tmp/*.zip . )

Esse commando vai copiar o arquivo para a pasta /etc/openvpn

Digitar unzip nomedoarquivo.zip

Iniciar o serviço

Digitar : systemctl start openvpn.service

OBS: SE NÃO SUBIR O (  tun0  ), remova o openvpn com o comando:

Digite:  apt-get purge openvpn

Instale novamente com o comando: apt-get install openvpn

Iniciar o serividor novamente

Digitar : systemctl start openvpn.service

Testar:

Pingar o IP da VPN da outra maquina e ve se responde.